第四部分 装修施工 28、家居装修简明工序流程表 家居装修简明工序流程表 洽谈阶段 选择装修公司 提出设计要求 洽谈设计方案 办理施工进场手续 初步方案交流 支付设计费用 简单清洁 验收 安装外购家具 清洁卫生 通风两周以上方可入住 说明:本流程仅供参考，不作为施工之唯一。 29、水电与空调 一、 供水管道 二、 电力线路 电力线路主要是用于人工照明和电器使用，下面将向各位谈谈有关的一些知识： 一般的标准是： 1、主线用2.5平方毫米铜线； 2、空调线要用4平方毫米的，且要每台空调都单独走线； 3、电话线、电视线等信号线不能跟电线平行走线。 4、电线要用保护胶盒，埋入墙体的要用胶管（包括pvc管），接口一定要用直/弯头。如果在不能使用胶管的地方，得使用金属软管予以保护。 5、购买电线、开关等一定要买好货，唯一标别的就是其是否符合国家标准。在购买时应让经销商注明这一点。 三、 空调系统 1、空调机的选购。尽量选用名牌货，说真的，买家电一定要买名牌，否则手尾可长了。尽量到有声誉的大商家处购买，最好去厂家的直销点买。记住保留好保修卡和有关发票。 2、匹数要适当。匹数关乎制冷的力度。客厅的空调匹数要稍为大一点，以便留有功率余地。卧房有0.5匹-1匹就够了，客厅则最好有1.5匹或以上。 3、简单程序。 1)、划定安装位置标记。 2)、在墙壁或地板上打好各种孔位。孔隙穿过墙壁的，可以截一胶管，用水泥封好空隙部分。 4、安装好托架或吊架。 4)、校准位置。 5)、按照有关说明书进行安装程序。 5、在此再重复一次，请大家一定要使用4平方线作为空调供电线，而且要走单回路。 与制冷不同，现在采暖部分则是丰富多姿。包括了空调机采暖、管道采暖、地面采暖等多种形式： 1、 空调机采暖。这种采暖方式主要用于一些温度并不低的南方地区。它的最主要好处加温速度快，而且还可以冷热两用。类似的方法还有暖风机、辐射式采暖机等等。这种采暖方式是针对特定居室，一般很难兼顾全户的采暖问题。 2、 管道采暖。管道采暖是由市政热力厂的通过锅炉燃烧燃煤提供热源、通过集中式管道传输到室内的散热片达到加温的目的。由于燃煤污染严重，较为清洁的方法是燃料使用天然气，但这也相对需要提高有关的费用。 这种采暖还有一种不良后果，那就是纵横的管道会影响室内美观，而且减少室内实际使用面积约3%。 3、 分户壁挂式采暖炉。这种方式是针对每户建立采暖炉，通过壁挂式散热器的方法采暖。主要燃料是天然气或者液化石油气。 4、 地板式采暖。此种方式类同于采暖炉的采暖方式，不同的是，它是通过铺设在地板下的管道输送热能，而不是通过散热器。它相对于其他的采暖来说，由于不见管道，所以更具有美观方面的优势。它的缺点是需要占用一定的层高，而且对地面装饰材料有透热方面的要求。一些隔热性能较好的装饰材料不适用于此类室内地面。 5、 电力采暖。电力采暖的更具有环保性和更具有分户的可操作性。其最大的缺点是对电力的需求很高，一些缺电的城市很难实施。而且这种采暖方式对于室内保温要求很高，其使用费用也相当较高。北京等大城市正在试验这种采暖方式。 采暖方式一定情况下，决定权在屋宇开发商手中，但我们可以相信，环保、节能、低费用的采暖方式将不断出现。 30、墙面装修 我们这里主要是研讨直接墙体上的装修，关于依靠于墙上的家具等，请参见有关家具的章节。 墙体的装修，主要有：乳胶漆、喷漆、墙纸(布）、瓷砖、木板饰面、石头漆、石膏模板。墙体，在工序上有前有后，以做法为决定因素。但可以肯定，瓷砖饰面的必定在天花板之后就做，而乳胶漆等易惹污的做法，则通常在后面。下面，我们一起来看看常见的几种做法的情况： 一、乳胶漆 极受欢迎的装修做法。你可以参考笔者编写的有关油漆的章节查看到有关的详情。乳胶漆是目前墙面处理的主流。 在二次装修中，乳胶漆涂饰前，对于原涂料层的处理基于下面三种原则： 1、新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨，不需要把原漆层铲除。 2、普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿， 然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。 3、对于年久失修的旧墙面，表面已经有严重漆面脱落，批烫层呈粉沙化的， 需要把漆层和整个批烫铲除，直至见到水泥批烫或者砖层。 4、然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平，再就是涂饰乳胶漆了，面层需涂 2遍至3遍，每遍之间的间隔时间以24小时为佳。 必须要提醒的是，很多工业涂料都有或多或少的毒性，施工时要注意通风，施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住。以免家人的健康造成伤害。 二、喷涂 喷涂是水溶性涂料的一种涂刷方法，利用水包油的特点，使用加压喷色枪进行施工。可形成多种颜色纹理，效果淡雅，有立体感。 喷涂施工方式的最主要优点是施工快速，可大大缩短施工工期。其缺点是后期维护困难，容易因小部分披落而使整个表面伤痕累累，除非大面积处理，否则无法恢复原状。 另外要注意的是，如果对金属表面进行喷涂处理，最好是选用金属漆(磁漆类)。 三、墙纸 装修相当普遍。主要有纸造墙纸、化纤墙纸、塑料墙纸。而布质的墙纸一般称为墙布，不划归墙纸一类。 墙纸可印图案，图案变化多端，色泽丰富，且施工方便快捷。 墙纸的施工，最主要的关键技术是防霉和处理伸缩性的问题： 1） 防霉的处理。墙纸张贴前，需要先把基面处理好，可以双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后，再刷上一两遍的清漆，然后再行张贴。 2） 伸缩性的处理。墙纸的伸缩性是一个老大难问题，要解决就是从预防着手。一方面一定要预留0.5mm的重叠层，有一些人片面追求美观而把这个重叠取消，这是不妥的。另外，尽量选购一些伸缩性较好的墙纸。 四、瓷砖 瓷砖，是目前装修中的一大项目。具体的品种可以参考有关瓷砖的其他章节。瓷砖多数应用于厨房、厕所，阳台等地方的墙面。瓷砖装修的最大优点可能是耐脏。 瓷砖装修其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨厕之些地方多数有用水的问题。所以墙面的防水更应高度注意。 没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子，都需要重新做防水层。防水层的处理主要办法是： 地面及墙面1米高度的宜用专业的防水剂，例如911号防水剂。而墙面高于1米的位置可以选用便宜一点的沥青油做防水。如果经济不充许，也可以直接用沥青或者树脂做地面防水。地面及地面20厘米的位置一定要做厚点。 新房子做防水层，施工后要注意检查表面应无空隙。旧房子拆除旧瓷砖面后，需要先简单做水泥批烫后，方可做防水层。 瓷砖施工后，如果出现破损需要进行维修时，一定要小心，如果该位置偏低，有可能防水层在拆除时破裂，在补上新砖前，同样进行进行防水层修复，方可铺贴瓷砖。 装修完毕后，尽量避免在低于1米高度的地方钻打孔眼。 至于瓷砖留缝的问题，请查阅地面装修的章节。 五、木板饰面 木板饰面是现在一些高档装修的做法。一般是在9厘底板上贴3厘饰面板，再打上蚊钉固定。木板饰面可作各种造型是其出现的最主要原因，且木饰面板具有各种天然的纹理，可给室内带来华丽的效果。 由于设计各异，此处无法描述细节，但要引起注意的是：木板饰面作法，就如中国画画法，一定?quot;留白"。把墙体用木板全部包起的想法并不理智，除了增加工程预算外，对整体效果并帮助不大。 无论何种装修，都要保持表面的清洁。饰面板买进场后就应该刷一遍清漆做为保护层。 木板饰面中，如果采用的是饰面板装饰的，可能技术问题不大，但如果采用的是夹板装饰，表面刷漆(混油)的做法的话，那么可能就有防开裂的要求了。 木饰面防开裂的做法是： 1） 接缝处要45度角处理。其其接触处形成三角形槽面。 2） 在槽里填入原子灰腻子，及贴上补毂链?br> 3） 表面调色腻子批平。 4） 再进行其他的漆层处理(刷手扫漆或者混油)。 木饰面的固定用的钉一定要使用蚊钉，在表层处理时，用调色腻子填平即可。 六、石材饰面 有关石材的具体说明请参阅有关材料章节。 石材装饰墙面的做法，属于高档装修做法。一般多采用进口大理石，造价较高。石材(毛面石、文化石除外)可以用于门厅、大厅、过道等公共区域。 在墙面装修中采用石材施工，主要分为两种做法：湿贴法和干挂法两种。 1、 湿贴法与瓷砖的铺设是一样的，具体施工方法请参阅本文上款有关瓷砖的施工部分。 2、 干挂法是目前在建筑业备收欢迎的做法。但由于干挂法需要占用额外的空间位置，所以对于面积较小的室内装修时，较少采用。 1） 预先在石板的边缘开槽，槽的大小要视乎挂件的规格。 2） 首先用镀锌膨胀螺丝安装轻钢结构。结构安装时，要做到直、平。 3） 安装挂件并安装石板，然后再在边缝处打上玻璃胶。 此干挂法仅适用于内墙施工，对于外挂干挂施工，多数属建筑范畴，这里不再详述。 31、地面装修 地面装修，可以说是各位业主们的首要关心对象。在工程项目中，地面造价占了相当的比例。所以大家都非常关注。这里，让我们共同来探讨一下。 家居地面装修的材料主要有：瓷砖、木地板、复合地板和石材（大理石及花岗石）。至于用地毯等就比较少了。 一、瓷砖 瓷砖的选材办法在瓷砖的材料章节已经有了介绍，大家可以去看一看。铺设的办法也不是很难，老实的说，相当的业主除了选料外不会对此有更多的注意。其实，还有一些内容的。地面要打平。有一些土建地面是不平的，遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时如果地面面积较大，可以做一些拼花，也可以用不同的色彩的瓷砖（较深色的）把周围框起来，而框内的瓷砖用较浅色的。当然，厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度，这样是为了方便排水。 瓷砖的铺设，一定要讲究留缝，现在有一些所谓的无缝瓷砖，其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝，不但是为了处理规格不整的问题，而最主要的是给热胀冷缩预留位置。以前，也许大家都听闻过无缝钢管这回事。现在一些对无缝瓷砖的炒作，消费者们需要注意。抛开装修不说，我们从物理的角度去看知道，这在理论上是说不过去的：无缝钢管的膨胀是整体360度向外的，所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工，以墙面为例，一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的，如果瓷砖在施工中无缝处理，那么膨胀时，它往那里伸长呢？很明显，无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的的热胀冷缩率为零。我们知道，这个可能性是零。那么强行无缝处理的后果是什么？瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面，因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一样：瓷砖拱起。 除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心，否则尽量不要选用规格超过900x900mm的大地砖，这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气，日后容易产生一系列问题。 瓷砖留缝，墙面以1-2mm为好，一些小砖(100x100mm)，为了美观，留缝反而需要大。 地面留缝，除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外，其他的砖种一般以3-10mm为好。 对于家里有老人的家庭，在选用地面材料时，尽量要少选用一些太滑的抛光砖和玻化砖，否则造成事故，得不偿失。 瓷砖怎样铺，可能对于业主来说，没有什么用，但怎样验收却是业主们应该懂的。两个字："平、直"。首先任选一块地方（以4块600x600砖为例），用水平尺按对角线的方向放下，即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的，水平尺中间的水珠应该在中间。（此方法不适用于厨房跟厕所）。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话，此办法可测定泥工的水平。 二、实木地板 木地板，这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有"原木地板""实木地板"两种称呼。 木地板是以比重来确定其硬度的，越硬当然越耐磨。一般来说，颜色越深其硬度越高。 木地板的好劣是根据如下标准测定的：1、表面均匀、色泽一致及少树瘤（眼）为佳；2、规格要一致。木地板长度一般有750、450、300等规格。我建议你们用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。 有关于实木地板的其他具体说明，请参考有关的材料章节，会有详细的说明。 有关于实木地板的安装方法，请参阅"实木地板安装法"章节。 三、复合地板 复合地板，是近几年才从外国引进的品种，也有强化地板之称。从市面上看主要是德国等欧洲的，不过目前多数是在国内生产的。复合地板其实上是纯工业制品。有关复合地板的详细材料说明，请参阅有关板材的章节。 复合地板的铺设一般没有什么特别的要求。但由于复合地板中部没有固定点，大面积铺设会有整体起拱的问题，所以，在铺设时，应适当地设置分区，中间用铝/铜条间隔，以缓和热胀冷缩的影响。 四、石材 主要为（天然）大理石和花岗石，笔者已经在材料章节中有详细的说明。 石材的铺设，绝大部分与恣砖一致，施工工艺可以参考本文恣砖的部分。但也需要注意的是：石材的铺设，要确保石材底面的水泥沙浆的充足，施工时要轻压使空气排出。如果留下空气，会使石材日后产生松动。 除了我们经常看到的大理石与花岗石外，装修中经常使用的石材还包括有鹅卵石、雨花石、文化石(墙面用)。 鹅卵石是在平缓的河床中经过亿万年的冲刷而成的椭圆型小石头。雨花石其实也是鹅卵石的一种。习惯上，我们把有漂亮的图案纹理的叫雨花石，则平实朴素的叫鹅卵石。在一板车的鹅卵石中，一般只能找到几颗雨花石，相对数量是比较少的。在装修中使用鹅卵石，具有一种特殊的宁息养神作用，也许是它接近乡土的缘故吧。 32、实木地板安装法 木地板，不管是素板还是漆板在铺设之前一定要先拆除包装，然后在通风环境下晾干。至少得有三天至一周时间，这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。晾的方法是： 1、 把包装全部拆开。 2、 把拆开的实木地板用井字型叠起来，高度不宜超过1米。 一、素面木地板安装法： 1、确保地面是平的。你可以通过地面找平的方法来确定。其最主要的是计算出地板铺设后，是否会使大门开关不了。按安装法来算，木地板铺设的总高度是27mm。不平的地面，得前期先用水泥批平。 2、先把地面打扫干净，确保地面是干透的。如果前期用水泥批平的，一定要等水泥干透。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖，无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板：一般用优质9厘细芯板即可，也有人用12厘的。9厘板按十字对等份切成四块铺设，每小块之间要有一厘米的空隙。然后用在地面钻孔后打入木钉，再在木钉中打入钢钉以使板和地面固定。注意：底板不宜使用密度板或者大芯板。 5、铺设素面原木地板。用钉打在板的四侧边上，钉数长边一边为4颗，短边一边为两颗，可多不可少。注意，铺设木地板最好使用903胶。而使用白乳胶(107胶)则会有大问题，因为白乳胶是水性的，太多会使木板受潮起拱。记住：不能把刚运入工地的地板马上用于铺设，最少需要放在工地晾着3天时间。实木地板铺设时，离四周墙面(门槛处除外)保持10mm距离，这个空隙可在后期通过踢脚线蔽掩（该空隙不准填充，踢脚线也不插进此空隙）。 6、继续其他工程项目（例如踢脚线等），让铺好的地板先放着几天，可长可短，短不少于五天。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以后打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉调成腻子填充木板之间的空隙。 8、铺设好一天后，用干净的毛巾彻底擦干净地板表面，最好是再用吸尘机吸干净。 9、刷木地板漆，至少要三次或以上。 注意事项：此种施工方法工期耗时较长，所以在工期安排时，可以推前安排。由于木地板安装后还需要打磨，所以在地板打磨前，可以和其他工种混合进行，不怕沾污地板。 工艺实效：此种施工方法最早在1997年开始采用并施工，至发稿时(2001年)未见地面有开拱或变形现象。 二、漆面实木地板安装法： 1、确保地面是平的。你可以通过地面找平的方法来确定。其最主要的是计算出地板铺设后，是否会使大门开关不了。按安装法来算，木地板铺设的总高度是27mm。不平的地面，得前期先用水泥批平。 2、先把地面打扫干净，确保地面是干透的。如果前期用水泥批平的，一定要等水泥干透。 3、 打一层沥青油层。市面上有沥青油卖，无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、 打底板：一般用优质9厘细芯板即可，也有人用12厘的。9厘板按十字对等份切成四块铺设，每小块之间要有一厘米的空隙。然后用在地面钻孔后打入木钉，再在木钉中打入钢钉以使板和地面固定。注意：底板不宜使用密度板或者大芯板。 5、 铺设漆面实木地板。用钉打在板的四侧边上，钉数长边一边为4颗，短边一边为两颗，可多不可少。漆面实木地板的铺设，禁止使用胶水(万能胶除外，但可不用)。实木地板铺设时，离四周墙面(门槛处除外)保持10mm距离，这个空隙可在后期通过踢脚线蔽掩（该空隙不准填充，踢脚线也不插进此空隙）。 6、 清扫干净漆面，犹其是不准有沙颗！这些沙颗会对漆面形成很大磨损的。 7、 安装地脚线并给地脚线上漆(漆面实木地板不需要再上漆)。 注意事项：地板下可加防潮膜。这种办法有两种好处： 1） 由于漆板不可磨，所以防潮膜有调整地平的作用。 2） 可增加实木地板的防潮性能。 这种办法也有缺点：不利于底板通风透气，长期会使底板有发霉现象。 工艺实效：此种施工方法最早在1998年开始采用并施工，至发稿时(2001年)未见地面有开拱或变形现象。 素板与漆板的铺设法的比较： 1、 素板施工后表面平整度要比漆板好。 2、 漆板铺设比素板快速，工期减少一半以上。 3、 素板难以办到六面封漆，防潮能力不及漆板，但两者差异不是很大。 33、木工家具做法 木工项目，在装修工程中，往往，都是属于大项的一类。在这里，我们介绍一下，有关木工的知识。 木工的鼻祖是鲁班，当然，时至今日，鲁班已经成为建筑业、装修业公认的始祖。从装修的角度看，基本上，木工代表了装修，更甚于建筑业。由此可知，木工在装修业中的份量。很多业主，包括工装及家装的业主，大家都会把木工的工艺水平，当作是一家装修公司的基本工艺水平。所以，绝大部分的装修公司都会把木工视为重中之重。 经过残酷的市场恶战，从40多元一平方米的乳胶漆报价掉到了20多元，从40多元一平方米的泥水报价甚至有人到了泥水工种赠送的地步。最后确保装修公司羸利的是木工。也因为如此，木工报价一直是处于一种相对稳定的状态。 木工报价因为用料、设计等因素，比其他的装修项目更不具有可比性。我们以一个简单的衣柜来看看： 1、 方案一：使用密度板结构，内贴木皮、外贴木皮。 2、 方案二：使用大芯板结构，内刷清漆、外刷混油。 3、 方案三：使用大芯板结构，内贴柏丽板、外贴饰面板加清漆。 4、方案四：全实木结构、加清漆或混油。(此项视实木种类有很大差异) 就从上面的四种做法来看，理论上都是可行的，但造价却是差异很大。方 案三的造价比方案一的造价可能高于整整一倍，再加上设计方面的差异，那么可比性就更低了。 作为本文的主论点，我们着重讨论的是工艺，不是材料方面的内容。之所 以作出上面的比较，主要是说明一种工艺上的差异和造价上的差异。有关木板材方面的内容，请查阅有关的章节。 一、主要的板材工艺 1、密度板工艺。 密度板可分为高密度板、中密度板和低密度板。一般多数采用的是中密板。 这种工艺最受家私厂和专业公司(例如厨具公司)欢迎。这种工艺依赖机器的压制，现场施工可能性几乎为零。所以，装修公司极少采用。 密度板的工艺，主要依靠构件组合。另一方面，它的饰面主要采用贴，而不是钉的工艺。这种贴又与现场制作的不同，它主要是采用机器的压制。当密度板与防火板之类的胶接性材料组合时，往往能做出相当不错的效果。 而密度板的工艺最主要的缺点是膨胀性大，遇水后，几乎是无可救药。另一个缺点是抗弯性能差，不能用于受力大的项目。 2、 大芯板结构。 大芯板是目前较为受欢迎的材料，犹其是装修公司。大心板的心材具有一 定的强度，当尺寸相当较小时，使用大芯板的效果要比其他的人工板材的效果更佳。 当然，大芯板的施工工艺与现代木工的施工工艺基本上是一致的，其施工方便、速度快、成本相对较低，所以越来越受到装修公司的喜爱。大芯板的工艺，主要采用钉，同时，也适用于简单的粘压工艺。 大芯板的最主要缺点是其横向抗弯性能较差，当作为书柜等项目的施工时，其大距离强度往往不能满足书的重量的要求，解决方法只能是书架的间隔缩小。 3、细板芯 细芯板早于大芯板面世。是现代木工工艺的较为传统的材料。细芯板强度 大，抗弯性能好。在很多装修项目中，它都能胜任有关的角色，在一些需要承重的结构部位，使用细芯板将更有强度。其中细芯板中的9厘板更是很多工程项目的必需。 细芯板和大芯板一样，主要采用钉接的工艺，同样也可以简单的粘压。 细芯板的最主要缺点是其自身稳定性要比其他的板材差，这是由其芯材材料的一致性差异造成的，这使得细芯板的变形可能增大。所以，细芯板不适宜用于单面性的部位，例如柜门等。 3、 实木板 实木做法属于传统做法。由于木材种类众多，所以效果上差别是很大的， 但在工艺上是差不多的。实木板材具有抗弯性好、强度高、耐用、装饰效果好等优点。 实木做法采用传统工艺，极少使用钉、胶等做法。对木工工人的技能要求较高，未经正式训练的木工很难胜任此类工作。 实木板材在使用前，应该经过蒸煮杀虫及烘干的处理。未经处理而使用这些木材，会有虫害(主要是白蚁)的隐患。 二、木工工艺中的一些注意事项 1、 钉眼的处理。 钉眼的处理严格上来说，属于油漆工范畴。俗语说，"三份姿色，七份打扮。"这句话在木工工种中的体现更加典型。现在绝大部分的装修都使用再加工板材，施工时都使用了射钉等工序，如何处理这些钉眼就成了一个突出的问题。这就要求对腻子的配色采取十分严谨的态度，尽量使得配色后的颜色与木表面基本上一致，从而掩饰这些缺点。相同的处理也适用于对树节、树疤的处理。 2、 板材的选择。 选择质量优良的板材是保证质量的第一因素。这不但至要求对板材的质量进行选择，而且对板材的适用性也需要进行严格的选择。首先，要对相关部分的板材选择做出正确的选择，例如，书架等承重部位的板材可选用细芯板。其次，有关的板材的质量也得进行控制。例如细芯板的质量就五花八门，相差甚远。 3、 对饰面工艺的选择。 不同的板材，需要不同的饰面工艺。例如纹理优美的实木和饰面板，那 么就可以使用清漆。而纹理较差的实木板或者没有饰面板的普通夹板面， 那么就需要使用混油。同样，反过来推论，如果你使用清漆，那么你就应 该选择表面较好的实木或者饰面板。而你使用混油，那么只需要选用普通 的板材即可。使用饰面板加混油的做法，其实只能是浪费钱财。 34、油漆施工工序工艺 油漆是装修中非常常见的项目，在业界中甚至有“三分木工七分漆”之说。油漆工艺在装修中的地位非常关键。 现将笔者常用的油漆工艺工序罗列如下，供各位参考。 一、木器漆 1、清漆工艺 1）上着色油或调色油（注：仅限于有变色要求的工程，这道工序普通的工程都不需要。） 2）刷清漆保护底漆 （如果没有1款工序的话，即这道是第一道工序） 如果是保持原色进行刷清漆的话，那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。 * 清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。 3）清理木器表面灰尘和污物。 4）用砂纸把板面或者木线条表面打光。 5）刷第一遍漆。 6）干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉，以使与本色一样。 7）干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光，这一遍很关键，一定要把表面打光。 8）刷一遍漆。 9）干透后打细砂纸磨光 10）刷一遍漆 (即一遍漆后加一遍细砂纸打光，如此类推。如果有专用底漆的，把第一遍漆改为专用底漆) 11）先湿布把木器表面抹湿，然后用砂纸湿水后打磨表面，俗称水磨。 12）刷最后一遍漆。 一般来说，算上最后一道漆，共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好，但一般不宜超过10遍。 在潮湿天气施工时，漆膜会有发白现象，适当加入稀释剂量10~15％的硝基磁化白水 即可消除． 2、混油工艺 1）先清理木器表面灰尘和污物。 2）用猪血灰加双飞粉拌好满批木器表面。 3）干透后用砂纸打光 4）刷第一遍漆 5）点补不良处。 6）干透后用砂纸打光 7）刷第二遍漆 8）干透后用砂纸打光 9）刷第三遍漆。 一般来说，混油以二至三遍为宜。 二、墙漆 1、手扫漆工艺 如果墙面是旧墙的，需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好，则使用粗砂纸打磨一两遍即可，不需要刮除。 1）先用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。 2）干透后用细砂纸磨光。 以上工序一般要连续三遍，直至墙面批平为止。 3）刷一遍面漆（乳胶漆） 4）干透后用细砂纸磨光。 5）刷第二遍面漆。 2、喷漆工艺 如果墙面是旧墙的，需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好，则使用粗砂纸打磨一两遍即可，不需要刮除。 1）用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。 2）干透后用砂纸磨光。 以上工序一般要连续三遍，直至墙面批平为止。 3）喷第一遍面漆（乳胶漆） 4）干透后用细砂纸磨光。 5）喷第二遍面漆。 三、注意事项： 1、油漆的施工，必须在产品要求的室内温度内施工。不同的产品，对于温度的要求是不同的，这个可以在产品包装或者说明书中查阅到。 2、每一工序确保干透方进行第二遍工序。 3、使用同一种基质的油漆，不要把不同类别的油漆混用，以免发生不良反应。 4、施工时，要做好安全措施，例如口罩等。 5、保持室内的通风，以防发生中毒事件。 6、使用天拿水等具有一定腐蚀性的漆种时，要带好胶质手套。 7、不要在施工现场抽烟或者使用明火，以防火灾或爆炸。 8、避免在高潮湿或高寒的情况下强行施工。 9、天花吊顶或者木隔板有缝隙需要进行掩饰处理的，可用原子灰进行处理，再贴上优质防裂胶带；墙面的裂缝可刮开裂缝填入石膏进行处理，再贴上优质防裂胶带。然后再进行面层的油漆处理。 10、坚持到大型商场或专卖店购买油漆，以防伪劣，虽然价格会稍高点，但至少品质会有所保证。 35、移动家私 早在石器时代就已经开始了家具的雏形，在木构建筑出现后，真正的家具随着出现。唐代是我国家具的转折时代，人们从"席地而坐"开始演变成为" 垂足而坐"。种类也越来越多：短几、长短案、方圆案、高低桌、靠背椅、床、箱、柜、橱等等。而元、明、清是我国家具走向成熟的时期。也就是这个时期，中国式的家具风格正式形成。 现代的家具是从19世经20年代开始的，其发源地就是被子誉为现代设计摇篮的"包豪斯学校"（BAUHAUS）。它的特点是造型简洁、不做繁琐的装饰。 下面介绍一下，目前市面上的一些常见家私品种。 一、 真皮座椅/沙发 依据其选用材质的不同，一般常见的有黄牛皮、水牛皮、猪皮、羊皮等几种。目前市面上假货猖厥，那么如何分辨真皮呢？ 1、 首先，检查皮革表面有无毛孔。牛皮毛孔细而密，呈无规则排列，皮质光洁；而猪皮毛孔呈品字型三角排列，皮质松疏。 2、 然后，检查时可用压陷一下，看压陷地方的皮纹有没有细纹散开状。 3、 其次，检查皮质的收边截面。由于正面现在伪造技术越来越好，从正面分析变得越来越难。而从皮质的收边截面就可以看出一些所以然。真皮的皮质较松疏，而假皮则较为紧密。 4、 真皮和假皮还可以通过气味来分辨，真的皮显然有一种动物的腥味，而假皮的相对来说，更趁向于刺激的味道。 除了全真皮的沙发外，还有一些在背侧面使用假皮的半真皮沙发，这些都是消费者所需要注意的。 真皮沙发的保养是非常重要的。 1、 不要使用烈性的化工制剂清洗皮面。尽量使用稀释肥皂水或者专用的皮面清洁剂，这些都可以在大型的超级市场买到。 2、 抹擦时要选用柔软的材质，用力要轻。 3、 平时使用时，不要把硬物放置在沙发上面。犹其是要避免小孩子在上面蹦跳。 4、 不要长时间置于太阳直射的地方，以免损害皮质。 5、 定期上水性蜡以保护皮质。 二、 布艺沙发 布艺沙发是现在市面上极为受青眯的一种新选择。犹其是在一些城市家庭，布艺沙发已经越来越成为他们首选之一。布艺沙发拥有三大优点： 1、 观感好。因为布艺沙发可以选用不同的布料来作来表层衬布，不但可以选用一款自己喜欢的布料，而且还可以根据一年四季的不同，选用花色不同的封套，尽显个性。 2、 手感好。布艺沙发更为和暖和温馨，表面视不同的布质，也非常有手感。适合年轻的一类。 3、 保养好。选用不同的封套不但是一种心情的更换，甚至可以当成是一种沙发的翻新，当封套使用日久褪色好，可以直接买一件新的来代替。 布艺沙发的保养办法： 1、 在选购时，尽量使用可以翻转的垫子。在使用中，定期翻转。 2、 布艺沙发购进后，可用织物保护剂喷洒一次，以作保护。 3、 经常吸尘。清洁时尽量使用织物专用清洁剂。 三、 实木家私 也就是我们一般所说的红木家私。现在市面上也畅销一些欧陆风格的枫木座椅。 红木桌椅一般都有相应的年代对照。在我国一般现在市面的座椅多为明、清及民国时代之款式。在风格上，也有很大的差别。明代的实木桌椅，一般线条较为简约，有一种力感。而清代的则多雕刻，造型较为繁琐，其中以动物、花卉及吉祥图腾具多。而民国的桌椅，相对较为中庸，造型介乎两者之间并偏向于后者。 市面上的实木桌椅多采用红木或花梨木制成。但是从现实的情况来看，使用低档木质再加上调色而成的也极多。所以在购买时，索要发票并注明桌椅使用的材质是最关键的。 在装修中使用传统实木家私的一般以中老年人为主。一类是在传统装修中使用传统实木家私，而另一类则是在现代装修中使用传统家私，在日常使用中体现一种珍藏的味道。 欧陆木质桌椅是近年内才出现的一种较新的款式。一般颜色较浅，而且造型简炼，多辅以软枕等构成。由于价格便宜，所以得到非常多的年轻人选用，犹其是新婚的年轻夫妇，在他们的装修中更往往可以看到此类桌椅的身影。 实木家私的保养比较简单，一般使用普通清洁剂甚至清水即可。唯一难以对付的是防白蚁的问题，这种问题一般发生在我国南方。如果在晚上听到轻轻的锯木声或者家私下有木质粉末，那么就很有可能患了白蚁了。对付白蚁的办法是使用CCA（铜铬砷合剂），但这些操作最好是通过专业防治白蚁的公司进行，以免发生不必要的化学品危险。 选购那一类型的移动家私，要视乎自己的生活习惯和家庭装修的风格进行，要不然就很容易出现不文不类的效果，花钱不讨好了。 36、灯具照明 在装修中，灯具是必不可缺的一样东西，与其说是装修的项目，倒不如说是最基本的生活需求。 一、人工照明的基本概念 要说人工照明，首先要先了解一下照明的基本概念: 光通量：人的眼睛所能感觉到的辐射能量。每一波段的辐射能量与该波段相对视见率之乘积的总和。单位符号为lm。 照度：射到一个表面的光通量密度，符号为lx。 一盏40W白炽灯的光通量约为340 lm；一盏40W荧光灯的光通量约为1700-1900 lm。 室内照明的基本要求： 照度 客厅 书房 厨房 卧室 厕所 楼梯 庭院 一般情况 50 70 75 20 75 50 30 特殊情况 手工艺1500 读书750 进餐300 化妆500 刮胡子300 集会150 从上表不难看出，家居照明的灯具设置有两种办法： 1、 按一般照明与特殊情况设置两组方案。例如书房用一盏小灯和一亮度较大的台灯。 2、 按特殊情况设置一组方案：例如书房只设置一盏大灯。 上述第一组方案是较佳的选择。首先根据不同的情况，选择不同的照度，有利于保护视力，避免长期过强或过弱的光线对视力造成伤害。另一方面，有利于节省用电，从而节省开支。 二、灯具的选择 1、 灯具的款式 1） 首先要根据自身不同的风格来购买灯具。例如现代的风格，就适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的灯具。而欧美的传统风格，就适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具。 2） 在可能的情况下，客厅、餐厅和卧室的灯具选用同一种设计款式的。按照笔者的经验，这是可能的。另一种方案是，客厅和餐厅保持同一种款式，而卧室的灯具则使用另一种款式。 3）而对于厕所和厨房的灯即可以用防水吸顶灯，一般不需要太关注于风格方面，其最主要是实用为主。 2、 灯泡的类型 现在的家用灯泡主要是分为白炽灯和节能灯两种。白炽灯是利用钨或其他金属丝导电发热原理运作的，灯色呈黄色(太阳色)。节能灯是利用气体放电的原理运作，它的术名叫自镇流荧光灯，除了白色(冷光)的外，现在还有黄色（暖光）的。一般来说，在同一瓦数之下，一盏节能灯比白炽灯节能80%，平均寿命延长8倍，热辐射仅20%。非严格的情况下，一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯，7瓦的节能灯光照约等于40瓦的，9瓦的约等于60瓦的。 但目前市场上面一些产品价格偏高，质量又不怎么样，如果选择不当，往往出现"节能不节钱"的问题。 另一个需要注意的是，一般的节能灯都是不能调光的，所以只能用普通的开关。切莫使用时钟式的调光开关对节能灯实施控制。但据报导，国外已经研制出可以调光的节能灯，但笔者在完稿时尚没有在市场发现此种节能灯泡。 三、灯具的购买 灯具的选购是非常花精神的，在去购买之前，一定要充分做好颈部预热动作，按照我们小时学过的广播体操方法，转一转头部。要不然你买完灯回来一定叫苦连天。买灯要多看，最好是选择灯具专业市场。很多店铺只经营特定几家厂家的款式，所以多看是唯一的办法。而灯具专业市场因为款式集中，所以你更省事省力省精神，而且价格也有一个比较性。 四、特殊灯具的安装 家用灯具特殊安装的地方主要是造型天花部分，很多人都喜欢暗装漫射灯，但不一定大家都能装好。技巧是： 1、首尾相接。荧光灯要一根根接一根地装。由于不是经常用漫射灯的，所以别心痛。 2、灯管的最高位置与造型天花的灯槽框边同一水平。 3、有弧形的地方可用小光管（荧光灯），别一根大的了事。 4、灯的颜色可用白色、黄色和蓝色（紫色）的。别的颜色千万别用，犹其是红色和绿色。前者简直是色情场所、后者变成了恐怖地带。 37、窗帘布艺 窗帘在室内装修中，分别起着保护私隐、利用光线、装饰墙面、吸音隔噪的作用。依据其作用的轻重，窗帘的选择又有很多不同的组合方案。 一、 从功能认识窗帘 1、 保护私隐。 对于一个家庭来说，谁都不喜欢自己的一举一动在别人的视野之内。从这点来说，不同的室内区域，对于私隐的关注程度又有不同的标准。客厅这类家庭成员公共活动区域，对于私隐的要求就较低，大部分的家庭客厅都是把窗帘拉开，大部分情况下处于装饰状态。而对于卧室、洗手间等区域，人们不但要求看不到，而且要求连影子都看不到。这就造成了不同区域的窗帘选择不同的问题。客厅我们可能会选择偏透明的一款布料，而卧室则选用较厚质的布料。 2、 利用光线。 其实保护私隐的原理，还是从阻拦光线方面来处理的。这里所说的利用光线，是指在保护私隐的情况下，有效地利用光线的问题。例如一层的居室，大家都不喜欢人家走来走去都看到室内的一举一动。但长期拉着厚厚的窗帘又影响自然采光。所以类似于纱帘一类的轻薄帘布就应运而生了。 3、 装饰墙面 窗帘对于很多普通家庭来说，是墙面的最大装饰物。犹其是对于一些"四白落地"的一些简装家庭来说，除了几幅画框，可能墙面上的东西就剩下窗帘了。所以，窗帘的选择漂亮与否，可能往往有着举足轻重的作用。同样，对于精装的家庭来说，合适的窗帘将使得家居更漂亮更有个性。 4、 吸音降噪 我们知道，声音的传播部分，高音是直线传播的，而窗户玻璃对于高音的反射率也是很高的。所以，有适当厚度的窗帘，将可以改善室内音响的混响效果。同样，厚窗帘也有利于吸收部分来自外面的噪音，改善室内的声音环境。 二、 从要求选购窗帘 1、设计风格 我们知道窗帘有很多种类型的设计款式。与这些款式又与室内设计风格有着千丝万缕的关系。所以，窗帘的选择，设计风格是第一要求。也就是说，窗帘的一切因素，首先是要与室内的风格相配套。在这一点上，你需要更多地咨询你的室内设计师的意见，以便使窗帘的设计与室内设计风格相适应。 2、功能需要 从一款所述的功能要求，你在设计风格的基础上，需要对窗帘的厚薄作出选择。一般来说，有两种方法： 1) 采用一种较厚的布料。 2) 采用一种较厚的布料，同时里面做一层薄纱帘。 至于采用何种方案，这需要考虑实际的情况，例如一些设计风格就不允许 有薄纱帘的存在。 3、选择布料 用作窗帘的布料有很多种选择，下面简单介绍一下有关布料的性能特征： 1、 轻、薄透明或半透明的布料，如棉、聚酯棉混纺布、 玻璃纱、精细网织品、蕾丝和巴里纱等。 2、 中等厚度的不透光布料，如花式组织棉布、尼龙及其混纺布，稀松网眼布；滑面布料，如擦光印花棉布磨光棉布、仿古缎子、真丝和波纹绸等。 三、 从设计选择花色 即使同一种布料，花色也五花百门。选择合择的花色，对于设计的形式有着很大的影响。 1、 窗帘的主色调应与室内主色调相适应。补色或者类近色都是允许的，但是极端的冷暖对比却是一个大忌。 2、 现代设计可选择素色窗帘；优雅的设计可选择浅纹的窗帘；田园风格可选择小纹的窗帘；而豪华的设计则可以选用素色或者大花的窗帘。 3、 选择条纹的窗帘，其走向应与室内风格的走向相配合。 总的来说，窗帘的选择是一门相当关键的项目。作为室内设计师，或者业主都应予以高度重视。 39、施工安全 注意：本页所述内容绝非儿戏，请各位务必小心。 施工的安全问题，主要分为防盗、防火、防水、防危这几项。 一、 防盗 在装修期间，犹其是室内的窗户、防盗网等没有做好之前，注意梁上君子对此蠢蠢欲动。 我就曾经见过至少二家人：一家是住宅、一家是食堂。两者命运一样：同在一楼，同样被人整层盗去铝合金玻璃窗，只留下光光的一个框边。所以在工场内务必派人值守。 另外，在装修工场也必须防内贼。偷工具的、偷工场内物资。特别是包工不包料的，业主或者管理方更要费神。 二、 防火 1、禁上在工场内生火、吸烟。应在明显处张贴"禁止烟?quot;警告牌。 2、不得在没有绝缘管道保护下乱拉电线。临时接线应尽量远离易燃装修材料。 3、必须在工场内做饭的，一定要在指定的范围内进行。该区域应是没有火患危险的。 4、必须绝对禁止在室内生火取暖。任何时候都要保持室内通风。 三、 防水 1、建议装修材料在堆放时垫高20-30cm。使其与地面脱离。 2、小心用水，特别是在排水系统没有做好之前。工人在工场内洗澡的，要向其再三嘱咐。 3、离开工场时，检查水龙头是否关紧。 4、不得让不懂管道施工的工人从事给排水施工。 5、铺设实木地板或复合地板的，应注意临近区域的防水问题。 6、没有人员值班时，应关紧窗户。如果处于通风期，应尽量避开台风季节。 7、定期清理排水孔，以免堵塞造成淹水事故。 四、防危 1、装修材料放置妥当，尖角物品要适当预保护，防止碰撞受伤。。 2、小金属配件要放置妥当，犹其是钉子。废置木板上钉有钉子的，要及时打弯压平。 3、高空作业要做好安全措施，配备足够的高空作业装备。 4、稳固天花板工程、安装灯具等，一定要打好膨胀螺丝，多打一点以防万一。 5、应由受到正式训练的人员操作各种施工机械并采取必要的安全措施。犹其要小心电锯、高压射钉枪等机械的安全使用。 装修工程的危险虽然比不上建筑行业。但还是要小心为上。 五、 防电 1、 电线排座不宜在地上乱走，更不宜在其上面碾压。 2、 电线管道禁止在积水中通过，以免发生漏电时造成人身伤害。 3、 电线管道表层如有破损的，应及时更换。 4、 电源箱要安装必要的接地线和漏电保护开关。 5、 电工项目应由受到正式训练的电工负责。 六、防化 1、 小心放置各种化工材料，并采取一定的隔断措施。 2、 施工时，不应太大量施工，保持一定的限度。 3、 调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。 4、 使用化工材料，要带好胶手套等保护措施。 5、 对于不明物体或者材料，切记不要乱拿乱碰。 6、 不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。 7、 对于强酸、强碱、强挥发性材料要加强安全防护。