第一学期《电工技术》考试试卷 （  A 卷 ）

专业       班级   学号        姓名        成绩

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（每题1分，共20分）

1.三相对称负载星形连接时，线电压是相电压的_____倍，线电流是相电流的_____倍；三相对称负载三角形连接时，线电压是相电压的_____倍，线电流是相电流的____  倍。

2.戴维南定律理指出，任意一个                   都可以用一个                等效代替。

3.提高功率因数的方法除了提高用电设备本身的功率因素，例如减少轻载和空载以外，主要采用在感性负载两端___________的方法对无功功率进行补偿。

4.正弦交流电流i=14.14sin(314t−45°)A,则有效值I=            ，周期T=           ，电流相量的代数形式为                  。

5.电流对人体的危害程度主要由电流的       决定，还与电流的频率、通电的路径和时间有关。工频            为致命电流，根据人体所受的伤害，触电分为       和       两种。

6.我国的安全电压等级规定为            五个等级；        是把电气设备外壳与大地相联，适用于中性点不接地的三相三线制供电系统中；             是把电气设备的金属外壳与供电线路的零线相联，适用于中性点接地的三相四线制供电系统中 。并推荐采用专用的             ，即三相五线制供电系统。

7.兆欧表是用来测量电气设备            的仪表，它的特点是本身带有高压手摇发电机。一般应选兆欧表额定电压略高于高于被测设备的额定电压。兆欧表上有三个接线端钮，一般应把被测绝缘电阻接于            端钮。在测量带有电容性质的设备绝缘电阻前后应先进行        以保证人身安全。

8.             是一种多用途、多量程的常用电工仪表，特别适用于供电线路和电气设备的检修，有        和           两种。

9.根据仪表的准确度可以确定测量误差。例如在正常情况下用0.5级量程为10A的安培表来测量电流时，可能产生的最大误差为             。在正常工作条件下，可以认为最大误差是不变的。如用上述安培表来测量8A电流时，相对误差为             ，而用来测量1A电流时，则相对误差为              。

10.三相四极异步电动机的旋转磁场转速为          。若三相异步电动机每相绕组的额定电压为380V，则该电动机应       连接才能接入线电压为220V的三相交流电源中正常工作。

二、单项选择题(每小题2分，共20分)

1.在继电器接触器控制电路中，自锁环节触点的正确连接方法是(  )

A.接触器的动合辅助触点与起动按钮并联

B.接触器的动合辅助触点与起动按钮串联

C.接触器的动断辅助触点与起动按钮并联

D.接触器的动断辅助触点与起动按钮串联

2.在三相四线制电路的中线上，不准安装开关和保险的原因是 （ ）。

A.中线上没有电流

B.开关接通或断开对电路无影响

C.安装开关和保险丝会降低中线的机械强度

D.开关断开或保险丝熔断后，三相不对称负载承受三相不对称电压的作用，无法正常工作，严重时会烧毁负载

3.三相对称电源的线电压为380V，接Y型对称负载，没有接中性线。若某相突然断掉，其余两相负载的相电压为（    ）。

A．380V      B．220V      C．190V       D．无法确定

4.纯电感电路中无功功率用来反映电路中（    ）。

A.纯电感不消耗电能的情况      B.消耗功率的多少

C.能量交换的规模              D.无用功的多少

5.在R、L串联电路中，下列计算功率因数公式中，错误的是（  ）。

A.cosϕ=URU B cosϕ=PS C.cosϕ=RZ   D.cosϕ=SP

6.把一个30Ω的电阻和80uF的电容器串联后，接到正弦交流电源上，电容器的容抗为40Ω，则该电路的功率因数为 （  ）

Ａ.0.6　                     　 Ｂ.0.75

Ｃ.0．8　  　                   Ｄ.1

7.如图3所示电路中，接法没有错误的是（    ）

图2

8.如图3所示的电路，当外接220V的正弦交流电源时，灯A、B、C的亮度相同。当改接为220V的直流电源后，下述说法正确的是（  ）

A. A灯比原来亮       图3

B. B灯比原来亮

C. C灯比原来亮

D. A、B灯和原来一样亮

9.在RLC串联的正弦交流电路中，下列功率的计算公式正确的是（  ）

A.S＝P+Q   B.P＝UI   C.S＝P2+(QL−QC)2    D.P＝S2+Q2

10.如果发现有人发生触电事故，首先必须    （ ）

A.尽快使触电者脱离电源         B.立即进行现场紧急救护

C.迅速打电话叫救护车           D.马上报警

三、判断题（每题1分，共计10分）

1.耐压为220V的电容器可以接到工频220V交流电上。（  ）

2.三相电源的三个电动势之和为零，它一定是对称的。（  ）

3.三相负载作三角形连接，不论负载对称与否，三个线电流的相量和为零。（    ）

4.在同一个电源线电压作用下，三相对称负载作星形或三角形连接时，总功率相等，且P=3ULILcosϕ。     （   ）

5.家庭安装的电表是测量电功率的仪表。        （   ）

6.电压源和电流源等效变换前后电源内部是不等效的。   （   ）

7.交流电路的阻抗随电源频率的升高而增大，随电源频率的下降而减小。（   ）

8.用指针式万用电表在测量导体电阻时，更换电阻档量程，不需重新调零。  （   ）

9.电灯开关接在火线上，以保证断开开关后灯头部带电。（   ）

10.使用螺旋灯头时，不可把火线接在跟螺旋套相连的接线桩头上，以免调换灯泡时触电。（   ）

四、计算题（共3小题，前两题9分，第3题12分，合计30分）

1.在图3-1所示电路中，已知E1=120V，E2=130V.，R1=10Ω，R2=2Ω，R3=10Ω，求各支路电流和UAB。

图3-1

2.如图3-2电路，已知R两端电压表读数U1=6V，L两端电压表读数U2=10V，C两端电压表读数U3=2V，求：总电压表的读数。

图3-2

3.图中电源电压对称，线电压U=380 V ，负载为 电灯组，每相电灯（额定电压220V）负载的电阻400W。试计算：

（１）求负载相电压、相电流；

（２） 如果1相断开时，其他两相负载相电压、相电流；

（３） 如果1短路时，其他两相负载相电压、相电流；

（４） 如果采用了三相四线制，当1相断开、短路时其他两相负载相电压、相电流。

i2

i3

i1

N

N

五、应 用 题

1、绘制出家庭照明电路图(要求有电表、电源总开关、保险、两个灯泡、插座、灯泡开关、并对其中一个灯泡实现异地控制)

2、绘制出电动机双重联锁的正反转控制电气原理图，并说明其工作原理。