中级维修电工模拟试题3参考答案

一、选择题（选择正确的答案，将相应的字母填入题内括号中。每题1分。满分60分）：

1． .一电流源内阻为2Ω，当把它等效变换成10V的电压源时，电流源的电流是（    ）。

（A）5A    (B) 2A    (C) 10A    (D) 2.5A

2.   一正弦交流电的有效值为10A，频率为50HZ,初相位为－30°，它的解析式为（    ）。

（A）i=10sin(314t+30°)A        (B) i=10sin(314t−30°)A

(C) i=102sin(314t−30°)A      (D) i=102sin(50t+30°)A

3.   相量U=100e−j60°V的解析式为（     ）。

（A）u=1002sin(ωt−60°)V    (B) u=100sin(ωt−60°)V

(C)  u=100sin(ωt+60°)V       (D) u=1002sin(ωt+60°)V

4．在RC串联电路中，视在功率PS，有功功率P，无功功率Pqc,pql四者的关系是（    ）。

（A）ps=p+pql+pqc             (B) ps=p+pql−pqc

(C) ps2=p2+(pql−pqc)2         (D) ps2=p2+(pql+pqc)2

5. 三相对称负载作三角形联接时，相电流是10A，线电流与相电流最接近的值是（     ）A。

（A）14        (B) 17      (C)  7          (D) 20

6. 低频信号发生器的低频振荡信号由（      ）振荡器产生。

（A） LC    (B) 电感三点式     (C) 电容三点式     (D) RC

7. 低频信号发生器开机后（      ）即可使用。

（A） 很快    (B)  加热1分钟后   (C)  加热20分钟后    (D)  加热1小时后

8. 用单臂直流电桥测量电感线圈直流电阻时，应（     ）。

（A）先按下电源按钮，再按下检流计按钮    (B) 先按下检流计按钮，再按下电源按钮

(C)  同时按下电源按钮和检流计按钮   (D)无需考虑按下电源按钮和检流计按钮的先后次序

9. 发现示波管的光点太亮时，应调节（      ）。

（A） 聚集旋钮    (B)  辉度旋钮    (C) Y轴增幅旋钮    (D) X轴增幅旋钮

10.直流双臂电桥要尽量采用容量较大的蓄电池，一般电压为（     ）伏。

（A）2～4      (B) 6～9      (C) 9 ～12     (D) 12 ～ 24

11.对于长期不使用的示波器，至少（     ）个月通电一次。

（A）三    (B)   五      (C)  六      (D)  十

12判断检流计线圈的通断（     ）来测量。

（A）用万用表的R×1档 (B) 用万用表的R×1000档 (C) 用电桥 (D)不能用万用表或电桥直接

13 变压器负载运行时，原边电源电压的相位超前于铁心中主磁通的相位，且略大于（    ）。

（A）180°     (B)90°  (C)  60° (D) 30°

14 提高企业用电负荷的功率因数，变压器的电压调整率将（     ）。

（A）不变   (B) 减小  (C) 增大  (D)  基本不变

15.三相变压器并联运行时，要求并联运行的三相变压器变比（    ），否则不能并联运行。

（A）必须绝对相等   (B) 的误差不超过±0.5%  (C)  的误差不超过过±5%

(D)的误差不超过±10%

16整流式直流电焊机磁饱和电抗器的铁心由（     ）字形铁心组成。

（A）一个“口” (B)  三个“口” (C)  一个“日” (D) 三个“日”

17.整流式直流电焊机次级电压太低，其故障原因可能是（      ）。

（A）变压器初级线圈匝间短路   (B)饱和电抗器控制绕组接反   (C) 稳压器谐振线圈短路

(D) 稳压器补偿线圈匝数不恰当

18.在中、小型电力变压器的定期检查维护中，若发现变压器箱顶油面温度与室温之差超过（  ），说明变压器过载或变压器内部已发生故障。

（A）35°C    (B) 55°C    (C) 105°C        (D) 120°C

19．进行变压器耐压试验时，若试验中无击穿现象，要把变压器试验电压均匀降低，在约在5秒内降低到试验电压的（   ）%或更小，再切断电源。

（A）15     (B)  25       (C) 45      (D) 55

20.电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择，标准中规定电压级次为6千伏的油浸变压器的试验电压为（     ）千伏。

（A）15    (B) 18     (C) 21     (D) 25

21.异步启动时，同步电动机的励磁绕组不能直接短路，否则（    ）。

（A）引起电流太大电机发热     (B) 将产生高电热影响人身安全

(C) 将发生漏电影响人身安全    (D) 转速无法上升到接近同步转速，不能正常启动

22.对于没有换向极的小型直流电动机，恒定负载向一个旋转，为了改善换向，可将其电刷处几何中性面处沿电枢转向（    ）。

（A）向前适当移动β角 (B) 向后适当移动β角  (C) 向前移动90° (D) 向后移到主磁极轴线上

23.我国研制的（    ）系列的高灵敏度直流测速发电机，其灵敏度比变通测速发电机高1000倍，特别适合作为低速伺服系统中的速度检测元件。

（A）CY   (B)  ZCF   (C) CK    (D) CYD

24.直流永磁式测速发电机（     ）。

（A）不需另加励磁电源  (B) 需加励磁电源  (C) 需加交流励磁电压  (D)需加直流励磁电压

25.低惯量直流伺服电动机（     ）。

（A）输出功率大  (B) 输出功率小  (C)  对控制电压应快  (D) 对控制电压反应慢

26.他励式直流伺服电动机的正确接线方式是（   ）。

（A）定子绕组接信号电压，转子绕组接励磁电压 (B)定子绕组接励磁电压，转子绕组接信号电压  (C) 定子绕组和转子绕组都接信号电压         (D)定子绕组和转子绕组都接励磁电压

27.电磁调速异步电动机的基本结构型式分为（   ）两大类。

（A）组合式和分立式 (B) 组合式和整体式  (C) 整体式和独立式  (D)整体式和分立式

28.在滑差电动机自动高速控制线路中，测速发电机主要作为（    ）元件使用。

（A） 放大  (B) 被控   (C) 执行   (D) 检测

29.使用电磁调速异步电动机自动调速时，为改变控制角α只须改变（    ）即可。

（A）主电路的输入电压 (B)触发电路的输入电压 (C)放大电路的放大倍数 (D)触发电路的输出电压

30.交磁电机扩大机直轴电枢反应磁通的方向为（      ）。

（A）与控制磁通方向相同 (B)与控制磁通方向相反 (C) 垂直控制磁通  (D)不确定

31.交流电动机作耐压试验时，对额定电压为380V，功率在1～3KW以内的电动机，试验电压取（  ）伏

（A）500   (B) 1000  (C) 1500  (D) 2000

32.功率在1千瓦以上的直流电动机作耐压试验时，成品试验电压为（     ）伏。

（A）2UN+1000  (B) 2UN+500  (C) 1000  (D) 500

33.采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器，其延时电路由（   ）等部分组成。

（A）延时环节、监幅器、输出电路、电源和指示灯  (B)主电路、辅助电源、双稳太触发器及其附属电路   (C)振荡电路、记数电路、输出电路、电源   (D) 电磁系统、触头系统

34.下列关于高压断路器用途的说法正确的是（   ）。

（A）切断空载电流    (B)控制分断或接通正常负荷电流  (C) 既能切换正常负荷又可切断故障，同时承担着控制和保护双重任务  (D) 接通或断开电路空载电流，严禁带负荷拉闸

35.高压10KV及以下隔离开关交流耐压试验的目的是（     ）。

（A）可以准确地测出隔离开关绝缘电阻值  (B) 可以准确地考验隔离开关的绝缘强度

(C) 使高压隔离开关操作部分更灵活       (D) 可以更有效的控制电路分合状态

36.对于过滤及新加油的高压断路器，必须等油中气泡全部逸出后才能进行交流耐压试验，一般需静止（    ）小时左右，以免油中气泡引起放电。

（A）5     (B) 4     (C) 3     (D)10

37.FN4—10型真空负荷开头是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压（   ）千伏。

（A）42    (B) 20    (C) 15    (D) 10

38.额定电压3千伏的互感器在进行大修后作交流耐压试验，应选交流耐压试验标准为（   ）千伏。

（A） 10   (B) 15   (C)  28   (D) 38

39.磁吹式灭弧装置的磁吹灭弧电流的大小关系是（    ）。

（A）电弧电流越大磁吹灭弧能力越小  (B) 无关  (C) 电弧电流越大磁吹灭弧能力超强

(D) 没有固定规律

40.RW3—10型 户外高压熔断器作为小容量变压器的前级保护安装在室外，要求熔丝管底端对地面距离以（   ）为宜。

（A）3    (B)3.5     (C) 4    (D) 4.5

41.SN10—10系列少油断路器中的油是起灭弧作用 ，两导电部分和灭弧室的对地绝缘是通过（  ）实现的。

（A） 变压器油   (B) 绝缘柜架   (C) 绝缘拉杆   (D) 支持绝缘子

42.三相鼠笼式异步电动机直接启动电流过大，一般可达额定电流的（    ）倍。

（A）2～3  (B) 3～34  (C) 4～7    (D) 10

43.三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时，也限制了（  ）。

（A）制动电流   (B) 启动电流   (C) 制动电压   (D) 启动电压

44.绕线式异步电动机的转子电路中串入调速电阻属于（    ）调速。

（A） 变极   (B) 变频   (C) 变转差率   (D) 变容

45.直流电动机电枢回路串电阻调速，当电枢回路电阻增大，其转速（    ）。

（A）升高    (B) 降低   (C) 不变   (D) 不一定

46.三相同步电动机采用能耗制动时，电源断开后保持转子励磁绕组的直流励磁，同步电动机就成为电枢被外电阻短接的（    ）。

（A）异步电动机   (B) 异步发电机   (C) 同步发电机   (D) 同步电动机

47.三相异步电动机变级调速的方法一般只适用于（    ）。

（A）鼠笼式异步电动机   (B) 绕线式异步电动机  (C)同步电动机   (D) 滑差电动机

48.他励直流电动机改变旋转方向常采用（    ）来完成。

（A）电枢反接法   (B) 励磁绕组反接法  (C) 电枢、励磁绕组同时反接

(D) 断开励磁绕组，电枢绕组反接

49. 直流发电机—直流电动机自动调速系统在基以上调节直流电动机励磁电路电阻的实质是（    ）。

（A）改变电枢电压  (B) 改变励磁磁通  (C) 改变电路电阻  (D) 限制起动电流

50．直流发电机—直流电动机调速系统中，若改变发电机的励磁磁通，则属于（    ）调速。

（A）变励磁磁通  (B) 变电枢电压  (C) 变电源电压  (D) 改变磁极

51.阻容耦合多级放大电路的输入电阻等于(     )。

（A）第一级输入电阻  (B) 各级输入电阻之和  (C) 各级输入电阻之积  (D) 末级输入电阻

52.差动放大电路的作用是（     ）信号。

（A）放大共模   (B) 放大差模  (C) 抑制共模  (D) 抑制共模，又放大差模

53.一个硅二极管反向击穿电压为150伏，则其最高反向电压为（    ）。

（A）大于150伏  (B) 略小于150伏   (C) 不得超过40伏  (D) 等于75伏

54.在脉冲电路中，应选择（    ）的三极管。

（A）放大能力强  (B) 开关速度快  (C) 集电极最大耗散功率高  (D) 价格便宜

55.如图所示电路中V1为多发射极三极管，该电路的输入输出的逻辑关系是（    ）。

（A）P=A+B+C  (B) P=A⋅B⋅C   (C) P=A⋅B⋅C  (D) P=A+B+C

56.普通晶闸管由中间P层引出的电极是（     ）。

（A）阳极   (B) 门极   (C) 阴极    (D) 无法确定

57.三相全波可控整流电路的变压器次级中心抽头，将次级电压分为（   ）两部分。

（A） 大小相等，相位相反 (B)大小相等，相位相同  (C) 大小不等，相位相反

(D) 大小不等，相位相同

58．千斤顶是一种手动的小型起重和顶压工具，常用的有（    ）种。

（A）2    (B) 3    (C) 4     (D) 5

59.检修后的电气设备，其绝缘电阻要合格，在经（    ）检测合格后方能满足电路的要求。

（A）检测直流电阻  (B) 加大截面   (C) 通电试验  (D) 断电试验

60.为了提高设备的功率因数，常在感性负载的两端（    ）。

（A）串联电容   (B) 并联适当的电容器  (C) 串联电感  (D) 并联适当的电感

二、判断题（将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分。满分40分）：

（ √ ）61.  采用正负消去法可以消除系统误差。

（ × ）62.  测量检流计内阻时，必须彩准确度较高的电桥去测量。

（ × ）63.  交流电焊机为了保证容易起弧，应具有100伏的空载电压。

（ √ ）64.  如果变压器绕组之间绝缘装置不适当，可通过耐压试验检查出来。

（ √ ）65.  三相异步电动机定子绕组同相线圈之间的连接应顺着电流方向进行。

（ √ ）66.  交流伺服电动机电磁转矩的大小取决于控制电压的大小。

（ √ ）67.  BG—5型晶体管功率方向继电器为零序方向时，可用于接地保护。

（ √ ）68.  接近开关功能用途除行程控制和限位保护外，还可检测金属的存在、高速计数、测速、定位、变换运动方向、检测零件尺寸、液面控制及用作无触点按钮等。

（ × ）69.  接触器为保证触头磨损后仍能保持可靠地接触，应保持一定数值的超程。

（ √ ）70.  反接制动由于制动时对电机产生的冲出比较大，因此应串入限流电阻，而且仅用于小功率异步电动机。

（ √ ）71.  M7475B平面磨床的线路中，当零压继电器KA1不工作，就不能启动砂轮电动机。

（ √ ）72.  数字集成电路比由分立元件组成的数字电路具有可靠性高和微型化的优点。

（ √ ）73.  高电位用“1”表示，低电位用“0”表示，称为正逻辑。

（ × ）74.  晶闸管加正向电压，触发电流越大，越容易导通。

（ × ）75.  单结晶体管具有单向导电性。

（ √ ）76.  单向半波可控整流电路，无论输入电压极性如何改变，其输出电压极性不会改变。

（ √ ）77.  焊丝使用前必须除去表面的油、锈等污物。

（ × ）78.  采用电弧焊时，电流大小的调整取决于工件的厚度。

（ √ ）79.  生产过程的组织是车间生产管理的基本内容。

（ √ ）80.  常用电气设备的维修应包括日常维护保养和故障检修两个方面。